个项目工作总结

边缘 AI 云台跟随系统

Jetson Orin Nano + STM32 + 总线舵机 全链路自研

| 项目信息 |  |
| --- | --- |
| 项目周期 | 2026 年 10 月 17 日（集中开发 1 天） |
| 担任角色 | 全栈开发（硬件选型 / 嵌入式固件 / 视觉算法 / 系统集成） |
| 技术方向 | 边缘 AI、嵌入式系统、运动控制 |
| 项目性质 | 个人独立完成（从零设计到交付） |
| 代码仓库 | github.com/ZELDA-LINK-F/edge-ai-gimbal |

关键词：边缘计算 · 目标检测 · 云台控制 · 嵌入式 · 系统集成

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

在边缘 AI 学习中，多数示例停留在「模型能在开发板上跑起来」的阶段。本项目希望更进一步：让 AI 的推理结果直接驱动物理世界，形成「感知 → 决策 → 执行」的完整闭环。

传统方案依赖高性能 PC + 独立显卡，功耗高、体积大、不适合移动场景。本项目选用 Jetson Orin Nano 作为边缘计算平台，验证在 15W 级功耗下实现实时视觉决策与机械执行控制的可行性。

## 1.2 项目目标

在边缘设备上实现实时目标检测（≥30 FPS）

将检测结果转换为机械动作，驱动云台跟随目标

全链路自研，不依赖现成云台 / 机器人套件

形成可复现、可维护、可交付的工程成果

## 1.3 系统架构

系统采用三层架构：感知层、决策层、执行层。

| 层级 | 硬件 | 软件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | IMX219 CSI 摄像头 | camera.py / GStreamer | 图像采集，1920×1080@30fps |
| 决策层 | Jetson Orin Nano Super | YOLOv8n + TensorRT | 目标检测、偏移计算、角度映射 |
| 执行层 | STM32F103VET6 + LX-16A | 裸机固件 + servo.py | 命令解析、总线协议、舵机驱动 |

数据流：摄像头帧 → YOLO 检测 → 人的水平中心 → 归一化偏移 → 舵机目标位置 → 平滑滤波 → 串口命令 → STM32 帧编码 → 舵机转动。端到端延迟 < 50ms。

# 二、工作内容

## 2.1 硬件选型与系统接线

完成 Jetson、STM32、总线舵机、独立电源的系统级接线设计

解决「双电源共地」问题：用面包板汇流电池负极、舵机 GND、板级 GND

设计无上拉电阻的信号方案：TX 推挽发送后立即切高阻，RX 内部上拉提供总线电平

制定摄像头 FPC 排线保护策略（限位、走线、固定）

## 2.2 STM32 裸机固件开发（从零）

手写启动文件、中断向量表、链接脚本，不依赖 HAL / 标准外设库

寄存器级实现 72MHz 系统时钟、USART1/USART2 双串口、SysTick 毫秒计时

设计非阻塞行缓冲命令解析，解决高波特率下的丢字符问题

实现 LX-16A 二进制帧编码、位置控制、读位置、改 ID、装载/卸载

编译产物仅 4.5 KB，无任何第三方依赖

## 2.3 LX-16A 总线舵机协议实现

研读官方协议文档，实现完整帧格式与校验和计算

定位并修正帧长度计算错误（多传 2 字节导致舵机静默丢弃）

实现双舵机 ID 管理与广播控制

处理边界情况：限位过冲导致的负坐标（0xFFFE = -2）

## 2.4 Jetson 视觉与跟随算法

搭建 GStreamer 摄像头管线，通过 90 帧预热解决自动曝光未收敛问题

部署 YOLOv8n，导出 TensorRT FP16 引擎，640 输入加速 1.39 倍

实现跟随算法：检测框 → 水平偏移 → 角度映射 → 指数平滑滤波

设计安全限位（±24°）保护摄像头硬排线

## 2.5 工程效率工具

开发 FlyMcu 自动烧录脚本：INI 预置 + 窗口置顶 + 真实鼠标事件 + 日志校验

固件内置诊断命令：LOOP（回环自测）、SCAN（ID 扫描）、BAUD（波特率扫描）

建立系统化排查清单，将平均排障时间从小时级降至分钟级

# 三、技术难点与解决方案

| # | 难点 | 分析 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舵机完全无响应 | 自写协议帧多传 2 字节速度参数，Length 字段错误，舵机静默丢弃整包 | 逐字节比对官方例程，修正 Length = ID + Cmd + 参数 + 校验和 |
| 2 | 摄像头设备消失 | 系统批量更新重置 extlinux.conf，DEFAULT 从 JetsonIO 变回 primary，设备树 overlay 未加载 | 恢复 DEFAULT JetsonIO 并重启，建立更新后配置检查流程 |
| 3 | 舵机总线无信号 | PA2/PA3 插在面包板不同横排，两排不导通 | 内置 LOOP 回环自测命令，5 秒定位线路断点 |
| 4 | FlyMcu 无法自动化 | Delphi 程序不暴露 UI Automation 控件，且窗口被遮挡导致模拟点击落在其他窗口 | Win32 枚举子窗口 + 窗口置顶 + 真实鼠标事件，日志文件判定结果 |
| 5 | FPC 排线易损 | 硬质排线反复弯折会断裂，传统全角度云台不可行 | 软件安全限位 ±24° + 走线靠近转轴（扭转代替弯折）+ 根部固定 |

# 四、成果与量化数据

## 4.1 性能指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检测帧率 | 37 FPS | YOLOv8n + TensorRT FP16，27ms/帧 |
| 检测准确率 | 100% | 连续 3509 帧全部检出目标 |
| 舵机定位精度 | ±1 / 1000 | 约 ±0.24°，指令与实际位置误差 |
| 端到端延迟 | < 50 ms | 从图像采集到机械动作 |
| 固件体积 | 4.5 KB | 裸机、无第三方库 |
| 代码量 | 约 1500 行 | C 语言固件 + Python 应用 |

## 4.2 跟随实测

测试条件：摄像头固定，人员横向走动，连续采集 2 分钟。

| 统计项 | 结果 |
| --- | --- |
| 总处理帧数 | 3509 帧 |
| 成功检出 | 3509 帧（100%） |
| 目标位置范围 | x = 346 ~ 1055（跨越画面 55% 宽度） |
| 舵机跟随范围 | 454 ~ 563（摆动 109 单位 ≈ 26°） |
| 系统表现 | 实时跟随，无明显滞后 |

## 4.3 交付物

GitHub 开源仓库：20 个文件，含完整源码与文档

技术文档 8 篇（约 42 KB）：架构、接线、固件、协议、视觉、算法、踩坑、性能

可运行系统：STM32 固件 + Jetson 应用 + 自动烧录工具

# 五、学习收获与反思

## 5.1 技术能力提升

| 方向 | 具体收获 |
| --- | --- |
| 嵌入式开发 | 掌握寄存器级编程、启动流程、中断向量表、链接脚本、时钟树配置 |
| 协议实现 | 理解二进制协议的严谨性，掌握帧格式设计、校验、边界处理 |
| 边缘 AI | 掌握模型部署、TensorRT 加速、性能瓶颈定位（预处理 vs 推理） |
| 系统集成 | 跨平台（Windows / Linux）、跨语言（C / Python）联合调试能力 |
| 工程化 | 自动化脚本、诊断工具、可复现构建流程 |

## 5.2 工程方法反思

协议文档必须逐字节核对，写完先用官方例子做比对 —— 本次最大教训

自制工具在同一环节反复失败时，应先用成熟工具验证硬件，避免在错误方向深挖

GUI 自动化失败时，先截图确认实际屏幕状态，不要凭空推测

硬件调试需要系统化排查清单（本项目已沉淀为文档）

自动化投入产出比很高：一条命令烧录，当天迭代十余次固件

## 5.3 不足与改进

协议实现前应先完整阅读文档，而非凭记忆编写

机械结构尚未完成最终固定，当前为逻辑验证阶段

测试覆盖不足：缺少自动化回归测试

# 六、后续规划

| 阶段 | 内容 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 近期 | 摄像头装至舵机、机械结构完善 | 真正的云台跟随（摄像头随舵机转动） |
| 近期 | 增加俯仰舵机（ID2） | 二维云台，支持上下注视 |
| 中期 | 接入视觉大模型（VLM）按需识别 | 可回答「画面里是什么」 |
| 中期 | 接入语音控制 | 语音指令控制云台 |
| 长期 | 人脸跟随、目标锁定 | 更精细的追踪能力 |
| 长期 | 性能优化与功耗测量 | 完整的边缘设备性能报告 |

— 报告完 —