项目工作总结

边缘 AI 云台跟随系统

Jetson Orin Nano + STM32 + 总线舵机 全链路自研

| 项目信息 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 边缘 AI 云台跟随系统（Edge AI Gimbal） |
| 项目周期 | 2026 年 10 月 17 日（核心开发 1 天，含前期设备调试） |
| 担任角色 | 全栈开发：硬件选型 / 嵌入式固件 / 视觉算法 / 系统集成 / 文档输出 |
| 技术方向 | 边缘计算、嵌入式系统、计算机视觉、运动控制 |
| 项目性质 | 个人独立完成，从需求分析到代码交付 |
| 代码仓库 | github.com/ZELDA-LINK-F/edge-ai-gimbal |
| 交付物 | 20 个源文件 + 8 篇技术文档 + 7 页项目报告 |

关键词：边缘计算 · TensorRT · 目标检测 · 云台控制 · 裸机固件 · 总线协议 · 系统集成

# 目 录

01  一、项目概述    —— 项目背景、目标、整体架构、项目特点

02  二、技术栈详解    —— 硬件清单、软件依赖、开发工具、选型对比

03  三、系统架构与工作原理    —— 分层架构、数据流、通信协议、核心算法

04  四、详细实现    —— 硬件设计、STM32 固件、Jetson 视觉、工程工具

05  五、技术难点与解决方案    —— 8 个真实难点的分析与解决

06  六、测试与验证    —— 测试方法、性能数据、功能验证、边界测试

07  七、成果与量化数据    —— 性能指标、实测统计、交付物清单

08  八、学习收获与反思    —— 技术能力、工程方法、不足与改进

09  九、后续规划    —— 近期、中期、长期路线图

10  附录    —— 引脚分配、命令速查、参考文献

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

在边缘 AI 的学习路径中，绝大多数示例都停留在「模型能在开发板上跑起来、能打印出检测结果」这一阶段。这类 demo 虽然能验证模型的可用性，却没有回答一个更关键的问题：AI 的推理结果如何真正作用于物理世界？

传统的「AI + 机械」方案通常依赖高性能 PC 加独立显卡，功耗在 300W 以上，体积庞大，几乎不可能用于移动平台。而真正的嵌入式 AI 场景（机器人、无人机、智能监控、工业分拣）要求设备在十几瓦的功耗预算内完成实时感知与决策。

本项目希望验证一个完整的工程命题：在 15W 级功耗的边缘计算平台上，能否实现「实时视觉感知 → 决策计算 → 机械执行」的全链路闭环，并且性能满足实际使用要求？

为此，项目选择了一条完全自研的技术路线：不购买现成的云台套件，不调用封装好的机器人框架，而是从硬件选型、接线设计、嵌入式固件、总线协议、视觉算法到系统集成全部自己实现。这样做的目的，是在解决问题的过程中真正理解每一层的原理，而不是停留在「调库」层面。

## 1.2 项目目标

项目的目标分为三个层次：

| 层次 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能目标 | 摄像头检测到人后，云台自动转向目标 | 人员横向移动时，云台实时跟随 |
| 性能目标 | 检测帧率 ≥ 30 FPS，端到端延迟 < 100ms | 实测 37 FPS，延迟 < 50ms |
| 工程目标 | 全链路自研、可复现、可维护、可交付 | 开源仓库 + 完整文档 + 一键构建 |

## 1.3 系统整体架构

系统采用「感知层 → 决策层 → 执行层」的三层架构，各层职责清晰、接口明确：

| 层级 | 硬件载体 | 核心软件 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | IMX219 CSI 摄像头 | camera.py / GStreamer | 图像采集，1920×1080@30fps，多帧预热保证曝光收敛 |
| 决策层 | Jetson Orin Nano Super | YOLOv8n + TensorRT | 目标检测、偏移计算、角度映射、平滑滤波 |
| 执行层 | STM32F103VET6 + LX-16A | 裸机固件 + servo.py | 命令解析、二进制帧编码、总线协议、舵机驱动 |

完整数据流如下：

摄像头帧 (1280x720 BGR)
   │
   ├─ 180° 翻转修正（摄像头倒装）
   ▼
YOLOv8n 检测（TensorRT FP16，27ms）
   │
   ├─ 筛选 person 类，取面积最大者
   ▼
计算水平中心 cx → 归一化偏移 offset = (cx - 640) / 640   ∈ [-1, +1]
   │
   ├─ 映射：target = 500 + offset × (PAN_MAX - PAN_MIN) / 2
   ▼
指数平滑滤波：pan = pan + (target - pan) × 0.25
   │
   ├─ 安全限位：clamp(pan, 400, 600)
   ▼
串口文本命令 "S1,496,200\r\n"  (115200 8N1)
   │
   ▼
STM32 解析 → LX-16A 二进制帧（10 字节）
   │
   ▼
舵机转动，位置反馈 < 50ms

## 1.4 项目特点

全链路自研：从寄存器级固件到视觉算法，不使用现成机器人框架

真实硬件验证：不是仿真，而是可以跑的物理系统

工程化交付：自动化构建、自动化烧录、系统化文档

可量化：所有性能指标均有实测数据支撑

# 二、技术栈详解

本章详细说明项目使用的全部技术组件，包括硬件规格、软件依赖、版本号、以及选型理由。技术选型的核心原则是：在满足性能要求的前提下，优先选择功耗低、依赖少、可维护性好的方案。

## 2.1 硬件技术栈

### 2.1.1 主控平台：Jetson Orin Nano Super 8GB

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 型号 | NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit |
| AI 算力 | 67 TOPS（INT8） |
| GPU | 1024 核 Ampere 架构 GPU，含 32 个 Tensor Core |
| CPU | 6 核 Arm Cortex-A78AE @ 1.5GHz |
| 内存 | 8GB LPDDR5（与 GPU 共享的统一内存） |
| 存储 | NVMe SSD（本项目使用 128GB） |
| 功耗 | 7W / 15W / 25W 多档可调（本项目用 15W） |
| 系统 | JetPack 6.2.1（L4T 36.4.7，内核 5.15.148-tegra） |
| 软件栈 | CUDA 12.6、TensorRT 10.3、cuDNN、OpenCV、GStreamer |

选型理由：

统一内存架构：CPU 和 GPU 共享 8GB 内存，避免数据拷贝开销，适合端到端推理

原生 TensorRT 支持：可从 PyTorch 模型直接导出 TensorRT 引擎，获得 1.4~3 倍加速

原生 CSI 接口：可直接连接 IMX219 等树莓派兼容摄像头，无需 USB 采集卡

功耗可控：15W 档位即可跑满 YOLOv8n 实时推理，远低于 PC + GPU 方案

完整的 JetPack 软件栈：CUDA、TensorRT、OpenCV、GStreamer 开箱即用

### 2.1.2 视觉传感器：IMX219 CSI 摄像头

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 传感器 | Sony IMX219，800 万像素 CMOS |
| 最大分辨率 | 3280 × 2464 @ 21fps |
| 本项目配置 | 1920 × 1080 @ 30fps（检测时降到 1280 × 720） |
| 接口 | MIPI CSI-2，15pin FPC 转 22pin 排线 |
| 驱动 | nvarguscamerasrc（NVIDIA GStreamer 插件） |
| 设备树 | tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual.dtbo |

选型理由：

CSI 接口直连：相比 USB 摄像头，延迟更低、CPU 占用更小

原生 GStreamer 支持：可直接接入 nvarguscamerasrc，走硬件 ISP 通路

成本低、生态好：树莓派兼容模块，价格便宜、资料丰富

### 2.1.3 协处理器：STM32F103VET6

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 内核 | Arm Cortex-M3 @ 72MHz |
| Flash | 512 KB |
| SRAM | 64 KB |
| 封装 | LQFP100（100 引脚） |
| 开发板 | 野火「指南者」F103VET6 |
| 外设 | 3×USART、2×SPI、2×I2C、2×CAN、多路定时器、ADC/DAC |
| 烧录 | 板载 CH340 + 一键 ISP 电路（DTR/RTS 控制 BOOT0/NRST） |

选型理由：

实时性：裸机运行，中断响应微秒级，适合驱动总线设备

资源充足：512KB Flash 和 64KB RAM 足够实现协议栈

成本低：芯片单价十几元，适合量产

学习价值高：寄存器级开发能真正理解 MCU 工作原理

### 2.1.4 执行机构：LX-16A 总线舵机

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 类型 | 串行总线舵机（半双工 UART） |
| 工作电压 | 6 ~ 8.4V（本项目用 7.4V 锂电池） |
| 通信波特率 | 115200 bps（默认） |
| 位置范围 | 0 ~ 1000，对应 0 ~ 240°（分辨率 0.24°） |
| 堵转扭矩 | 约 17 kg·cm |
| 总线能力 | 理论最多 253 个舵机级联，每个有独立 ID |
| 反馈信息 | 当前位置、温度、输入电压、负载状态 |
| 保护机制 | 过压/欠压/过温自动卸载电机并 LED 报警 |

选型理由：

总线拓扑：多个舵机并联在一根信号线上，只需 3 根线（GND/VIN/SIG）即可级联

位置反馈：可读取真实位置，实现闭环验证

保护完善：内置过压/过温保护，降低烧毁风险

### 2.1.5 其他硬件

| 部件 | 型号/规格 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| USB 转串口 | CH340G（板载） | STM32 与 PC/Jetson 通信、ISP 烧录 |
| 电源 | 7.4V 锂电池组 | 舵机独立供电（避免拉垮主板） |
| 连接 | 面包板 + 杜邦线 | 共地汇流、信号分线 |
| 烧录方式 | 一键 ISP（DTR/RTS 控制） | 无需手动拨 BOOT0 跳线 |

## 2.2 软件技术栈

### 2.2.1 编程语言

| 语言 | 版本/标准 | 使用场景 | 代码量 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | C99（-std=gnu99） | STM32 裸机固件 | 约 700 行 |
| Python | 3.10（Jetson 系统自带） | Jetson 视觉、控制、工具 | 约 800 行 |
| PowerShell | 5.1 | 自动烧录脚本、构建脚本 | 约 150 行 |

### 2.2.2 嵌入式开发技术栈

| 技术 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 编译器 | arm-none-eabi-gcc 14.2.1 | Arm 官方 GNU 工具链，裸机交叉编译 |
| 构建 | Makefile + 手动命令 | 无 CMake，保持依赖最少 |
| 固件框架 | 裸机（Bare-metal） | 不使用 HAL/标准外设库/CMSIS |
| 启动代码 | 手写 startup.c | 自定义中断向量表 + Reset_Handler |
| 链接脚本 | 手写 linker.ld | 512K Flash @0x08000000，64K RAM @0x20000000 |
| 烧录工具 | FlyMcu V0.188 | 野火推荐的 ISP 烧录工具 |
| 调试手段 | 串口打印 + 自定义诊断命令 | 无调试器，纯串口调试 |

为什么不用 HAL 库？

学习目的：直接操作寄存器才能真正理解时钟树、GPIO 模式、串口配置

体积控制：裸机固件仅 4.5KB，HAL 版本通常在 20KB 以上

可控性：不依赖 ST 的库更新，代码完全自主

### 2.2.3 视觉与 AI 技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| OpenCV | 4.x（JetPack 自带，含 GStreamer 支持） | 图像解码、颜色空间转换、几何变换 |
| GStreamer | 1.0 | 摄像头管线构建 |
| nvarguscamerasrc | JetPack 自带 | NVIDIA CSI 摄像头 GStreamer 插件 |
| Ultralytics | 8.3.213 | YOLOv8 模型加载与推理 |
| YOLOv8n | 6.25 MB / 3,157,200 参数 | 目标检测模型（COCO 80 类） |
| TensorRT | 10.3 | 模型优化与推理加速（FP16） |
| CUDA | 12.6 | GPU 并行计算运行时 |
| PyTorch | JetPack 自带 | 模型加载后端 |
| NumPy | 1.x | 数组运算 |
| Pillow | 9.x | 图像读写 |

### 2.2.4 大模型与语音技术栈（扩展能力）

| 技术 | 版本/模型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Ollama | 最新版 | 本地大模型运行时 |
| qwen2.5vl:3b | 3.2 GB | 视觉大模型，图像理解（10 秒/张） |
| faster-whisper | CPU 模式（int8） | 语音识别（加载 3.6s，推理 3.4s） |

说明：视觉大模型与 YOLO 采用「常驻 + 按需」架构 —— YOLO 常驻内存负责实时感知，VLM 仅在用户主动提问时加载。这是因为 VLM 占用 5.4GB 显存，无法与摄像头采集同时运行。

### 2.2.5 通信技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| pyserial | 3.5 | Python 串口通信 |
| UART | 115200 8N1 | STM32 ↔ Jetson 文本协议 |
| 半双工总线 | 115200 8N1 | STM32 ↔ LX-16A 二进制协议 |
| SSH / SCP | OpenSSH | Jetson 远程开发与文件传输 |

### 2.3 开发工具链

| 类别 | 工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 代码编辑 | VS Code / 任意编辑器 | 源码编写 |
| 版本控制 | Git 2.55.0 | 代码管理、GitHub 托管 |
| 远程开发 | SSH + SCP | 在 PC 上开发 Jetson 应用 |
| 串口调试 | Python pyserial 脚本 | 自定义测试脚本 |
| 烧录 | FlyMcu V0.188 | STM32 ISP 烧录 |
| 文档 | python-docx + LibreOffice | 项目报告生成 |
| 渲染验证 | PyMuPDF | PDF 排版检查 |

## 2.4 技术选型对比

### 2.4.1 主控平台对比

| 方案 | 功耗 | AI 算力 | 成本 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC + RTX 显卡 | 300W+ | 很高 | 高 | ❌ 体积功耗不适合嵌入式 |
| 树莓派 5 | 5~8W | 低（无 NPU） | 低 | ❌ 跑不动实时检测 |
| ESP32 | 0.5W | 极低 | 极低 | ❌ 无法运行视觉模型 |
| Jetson Orin Nano | 15W | 67 TOPS | 中 | ✅ 性能/功耗/成本平衡最佳 |

### 2.4.2 舵机方案对比

| 方案 | 接线 | 反馈 | 级联 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWM 舵机（SG90/MG996R） | 每个 1 根信号线 | 无 | 不方便 | ❌ 多舵机时线缆爆炸 |
| 串行总线舵机（LX-16A） | 3 根线并联 | 有 | 支持 253 个 | ✅ 本项目选择 |

### 2.4.3 检测模型对比

| 模型 | 大小 | 帧率（Jetson） | 精度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n | 6.25 MB | 37 FPS | 够用 | ✅ 选择 |
| YOLOv8s | 22 MB | 约 15 FPS | 更高 | ⚠ 帧率不足 |
| YOLOv8m | 52 MB | 约 6 FPS | 高 | ❌ 太慢 |
| MobileNet-SSD | 24 MB | 约 20 FPS | 较低 | ⚠ 精度不足 |

### 2.4.4 推理后端对比

| 后端 | 耗时（640 输入） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PyTorch FP32 | 27.3 ms | 基线 |
| TensorRT FP16 | 19.6 ms | ✅ 1.39 倍加速，选择此方案 |
| 说明 | 720 输入时无明显提升 | 瓶颈转移到图像预处理 |

# 三、系统架构与工作原理

## 3.1 分层架构设计

系统按照职责划分为三个独立层次，层与层之间通过明确定义的接口通信，便于单独测试和替换。

### 3.1.1 感知层

负责把物理世界转换为数字图像。核心挑战是「时间」与「质量」：

时间：CSI 摄像头从加电到输出稳定画面需要几十帧，自动曝光（AE）和自动白平衡（AWB）需要收敛

质量：直接抓第 1 帧会得到全黑或纯噪声图像

解决方案：预抓 90 帧丢弃，只保留最后一帧。这是本项目踩过的坑之一（详见第五章）。

### 3.1.2 决策层

负责把图像转换为控制指令。分为四步：

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 目标检测 | 1280×720 BGR 帧 | YOLOv8n + TensorRT FP16 | 检测框列表（类别/置信度/坐标） |
| 2. 目标筛选 | 检测框列表 | 筛选 person 类，取面积最大者 | 单个目标框 |
| 3. 偏移计算 | 目标框坐标 | 归一化到 [-1, +1] | 水平偏移量 |
| 4. 角度映射 | 偏移量 | 线性映射 + 指数平滑 + 安全限位 | 舵机目标位置 0~1000 |

### 3.1.3 执行层

负责把数字指令转换为机械动作。分为两个子层：

STM32 固件：接收文本命令，编码为 LX-16A 二进制帧，通过 USART2 发送

LX-16A 舵机：解析二进制帧，驱动无刷电机转动到目标位置

## 3.2 通信协议设计

### 3.2.1 Jetson ↔ STM32：文本协议

设计原则：可读性强、便于调试、易于扩展。采用 ASCII 文本行协议，以 \r\n 结尾。

| 命令 | 格式 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心跳 | PING | 检测链路是否正常 | → PONG |
| 运动 | S<id>,<pos> | 舵机转到指定位置 | S1,500 |
| 定时运动 | S<id>,<pos>,<ms> | 在 ms 毫秒内匀速转到目标 | S1,500,1000 |
| 广播 | S254,<pos> | 所有舵机同时运动 | S254,500 |
| 读位置 | R<id> | 读取舵机当前位置 | R1 |
| 改 ID | ID<old>,<new> | 修改舵机 ID（掉电保存） | ID1,2 |
| 装载 | LD<id>,<0\¦1> | 0=卸载电机 1=装载电机 | LD1,1 |
| 扫描 | SCAN | 扫描 ID 1~20 的在线舵机 | → 列出应答的 ID |
| 回环 | LOOP | PA2 发 0x55，PA3 收，验证线路 | → 收到/未收到 |
| 波特率扫描 | BAUD | 遍历 9600~1000000 找舵机波特率 | → 哪个速率有应答 |

### 3.2.2 STM32 ↔ 舵机：LX-16A 二进制协议

帧格式：

┌──────┬──────┬────┬────────┬─────┬────────────┬──────────┐
│ 0x55 │ 0x55 │ ID │ Length │ Cmd │ 参数...    │ Checksum │
└──────┴──────┴────┴────────┴─────┴────────────┴──────────┘
  帧头(2)       1     1        1      N            1

关键规则：

Length + 3 = 整包长度（从帧头到校验和）

Length = ID(1) + Cmd(1) + 参数长度 + Checksum(1)

Checksum = ~(ID + Length + Cmd + 参数...) & 0xFF

位置控制指令（Cmd=1，Length=7）：

55 55 01 07 01 F4 01 E8 03 16
       ↑  ↑  ↑  ↑─────┬────┘  ↑
       ID 长 令  角度  时间   校验和
          7    500   1000ms

## 3.3 核心算法

### 3.3.1 偏移映射算法

目标是把「人在画面中的位置」映射为「舵机的角度」。采用线性映射 + 指数平滑：

# 1. 计算目标水平中心
cx = (x1 + x2) / 2.0

# 2. 归一化到 [-1, +1]
offset = (cx - W/2) / (W/2)

# 3. 线性映射到舵机范围
target = PAN_CENTER + offset * (PAN_MAX - PAN_MIN) / 2

# 4. 指数平滑（避免抖动）
pan = pan + (target - pan) * SMOOTH

平滑系数 SMOOTH 的作用：

| 取值 | 效果 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 0.10 | 非常平滑，有明显滞后 | 静态展示 |
| 0.25 | 平滑且响应及时（本项目采用） | 通用跟随 |
| 0.50 | 灵敏，可能有轻微抖动 | 快速移动目标 |
| 1.00 | 每帧直接到位，可能产生异响 | 不推荐 |

### 3.3.2 安全限位算法

摄像头使用 FPC 硬排线，反复弯折会断裂。因此在软件层强制限制舵机运动范围：

PAN_MIN, PAN_MAX = 400, 600     # ±100 单位 = ±24°

def clamp(self, sid, pos, bypass=False):
    lo, hi = LIMITS.get(sid, (0, 1000))
    if pos < lo:  return lo, True
    if pos > hi:  return hi, True
    return pos, False

保留 bypass 参数用于特殊场景（如调试时临时放开），但正常运行时强制限制。

### 3.3.3 无电阻总线驱动算法

LX-16A 是半双工总线，多个设备共用一根信号线。传统方案需要串接 1kΩ 电阻防止总线冲突。本项目通过 GPIO 模式动态切换实现无电阻方案：

发送前：PA2 切换为复用推挽输出（强驱动，不需要上拉）
   ↓
发送完整帧
   ↓
等待 TC 标志（最后一个字节完全移出移位寄存器）
   ↓
PA2 切换为浮空输入（高阻态，让出总线）
   ↓
此时舵机可以安全地在总线上应答，不会产生冲突

PA3 同时配置为输入上拉，为总线提供空闲高电平。

# 四、详细实现

## 4.1 硬件设计与接线

### 4.1.1 供电系统

系统有两套独立电源：

| 电源 | 供给对象 | 电压 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 5V | Jetson、STM32 | 5V | 来自 USB 线，电流有限 |
| 锂电池 | LX-16A 舵机 | 7.4V | 舵机堵转电流可达 2~3A |

为什么舵机必须独立供电？

舵机启动/堵转瞬间电流可达 2~3A，远超 USB 的 500mA~1A 供电能力

如果从主板取电，会导致主板电压跌落、重启，甚至损坏 USB 口

独立供电后，舵机的电流冲击不会影响 Jetson 和 STM32

### 4.1.2 共地方案

UART 信号电平是相对于各自的地判断的。两套电源如果不共地，就没有共同的「零点」，接收方无法正确识别高低电平，通信必然失败。

实现方式：用面包板把以下三点接到同一条负极轨：

面包板负极轨
   ├── 电池黑线（负极）
   ├── 舵机黑线（GND）
   └── 杜邦线 → STM32 板 GND（JP4 第 5 行靠板子边缘）

### 4.1.3 信号线连接

| 舵机线 | 接到 | 板子位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白线（SIG） | PA2 | JP5 第 3 行靠中间 | USART2_TX，发送命令 |
| 白线（SIG） | PA3 | JP5 第 4 行靠中间 | USART2_RX，接收应答 + 提供上拉 |

注意：PA2 和 PA3 必须接在面包板的【同一横排】。面包板的一排 5 个孔是连通的，不同排不连通。这是本项目踩过的坑之一 —— 曾经因为插在不同排，导致舵机完全收不到信号。

### 4.1.4 引脚分配表

| 引脚 | 功能 | 方向 | 连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA2 | USART2_TX | 输出 | 舵机总线（推挽发送 / 高阻让出） |
| PA3 | USART2_RX | 输入 | 舵机总线（上拉 + 接收应答） |
| PA9 | USART1_TX | 输出 | CH340 → PC/Jetson |
| PA10 | USART1_RX | 输入 | CH340 ← PC/Jetson |
| GND | 地 | - | 面包板负极轨（共地） |

## 4.2 STM32 固件实现

### 4.2.1 工程结构

| 文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| startup.c | 约 60 行 | 中断向量表、Reset_Handler、默认异常处理 |
| linker.ld | 约 40 行 | 内存布局：Flash/RAM 起始地址、段定义 |
| main.c | 约 600 行 | 时钟、GPIO、串口、SysTick、命令解析、舵机协议 |
| Makefile | 约 20 行 | 编译规则 |
| flash.ps1 | 约 150 行 | FlyMcu 自动烧录（Win32 API 自动化） |

### 4.2.2 启动流程

STM32 上电后的执行顺序：

上电复位
   ↓
从 0x08000000 读取初始栈指针（MSP）
从 0x08000004 读取 Reset_Handler 地址
   ↓
Reset_Handler：
   ├─ 把 .data 段从 Flash 拷贝到 RAM
   ├─ 把 .bss 段清零
   └─ 跳转到 main()
   ↓
main()：
   ├─ clock_init()      配置 HSE + PLL → 72MHz
   ├─ gpio_usart_init() 配置 GPIO 模式 + 两个串口
   ├─ systick_init()    1ms 系统时钟
   └─ 主循环

### 4.2.3 时钟系统

STM32F103 最高主频 72MHz，需要外部晶振配合 PLL：

HSE 8MHz（外部晶振）
   ↓ ×9（PLLMULL9）
72MHz 系统时钟（SYSCLK）
   ├─ AHB  = 72MHz（HCLK）
   ├─ APB2 = 72MHz（USART1、GPIO）
   └─ APB1 = 36MHz（USART2，必须 ≤36MHz）

因为 USART1 和 USART2 挂在不同总线，所以波特率寄存器的值不同：

USART1->BRR = 72,000,000 / 115200 = 625
USART2->BRR = 36,000,000 / 115200 = 312.5 ≈ 312

### 4.2.4 命令解析器

采用非阻塞轮询 + 行缓冲，避免丢字符：

char line[80];
int li = 0;
char c;

while (1) {
    /* 尽快排空接收缓冲 */
    while (u1_getc(&c)) {
        if (c == '\r' || c == '\n') {
            if (li > 0) {
                line[li] = 0;
                handle_command(line);   /* 处理完整一行 */
                li = 0;
            }
        } else if (li < sizeof(line) - 1) {
            line[li++] = c;
        }
    }

    /* 每秒心跳 */
    if (millis() - last_beat >= 1000) { ... }
}

重要教训：第一版固件在主循环里用了 delay_ms(1)，导致每毫秒只能读 1 个字符。而 115200 波特率下每秒传 11520 字节，约每 87 微秒来一个字节 —— 严重丢字符。改成非阻塞轮询后问题解决。

### 4.2.5 舵机帧编码

static void servo_send_frame(uint8_t id, uint8_t cmd,
                             const uint8_t *params, uint8_t plen)
{
    uint8_t len = plen + 3;          /* ID + CMD + 参数 + 校验和 */
    uint16_t sum = id + len + cmd;
    for (uint8_t i = 0; i < plen; i++) sum += params[i];

    pa2_drive(1);                    /* 切推挽输出 */

    u2_putc(0x55); u2_putc(0x55);    /* 帧头 */
    u2_putc(id);
    u2_putc(len);
    u2_putc(cmd);
    for (uint8_t i = 0; i < plen; i++) u2_putc(params[i]);
    u2_putc((~sum) & 0xFF);          /* 校验和 */

    while (!(USART2->SR & USART_SR_TC)) { }   /* 等移出完成 */
    pa2_drive(0);                    /* 切高阻，让出总线 */
}

### 4.2.6 诊断命令设计

为了在没有示波器、没有逻辑分析仪的条件下调试，固件内置了三个诊断命令：

| 命令 | 原理 | 能定位什么问题 |
| --- | --- | --- |
| LOOP | PA2 发 0x55，PA3 接收（两者接在同一根线上） | 信号线是否连通、面包板是否同排、引脚是否插错 |
| SCAN | 遍历 ID 1~20 发送读位置指令 | 舵机的真实 ID 是多少 |
| BAUD | 遍历 9600~1000000 波特率发送读指令 | 舵机被配置成了什么波特率 |

这三个命令把原本需要示波器的排查，变成了几秒钟的串口交互。

## 4.3 Jetson 视觉实现

### 4.3.1 摄像头管线

使用 GStreamer 构建零拷贝管线：

nvarguscamerasrc sensor-id=0
  ! video/x-raw(memory:NVMM),width=1280,height=720,framerate=30/1,format=NV12
  ! nvvidconv
  ! video/x-raw,format=BGRx
  ! videoconvert
  ! video/x-raw,format=BGR
  ! appsink drop=1 max-buffers=2

关键点：

memory:NVMM：数据留在 GPU 内存，避免拷贝到 CPU

drop=1：缓冲区满时丢弃旧帧，保证低延迟

max-buffers=2：只保留 2 帧，避免积压

### 4.3.2 模型部署流程

YOLOv8n.pt（PyTorch 权重，6.25MB）
   ↓ ultralytics export
YOLOv8n.onnx
   ↓ trtexec --fp16
YOLOv8n.engine（TensorRT 引擎，8.82MB）

TensorRT 引擎的构建耗时约 462 秒（一次），之后加载只需几秒。注意：trtexec 导出的引擎不含类别名元数据，加载后类别名会变成 class0、class5 等，需要手动映射。

### 4.3.3 跟随主循环

class Follower:
    def step(self):
        ok, frame = self.cap.read()
        if not ok: return

        if self.flip:
            frame = cv2.rotate(frame, cv2.ROTATE_180)   # 180° 翻转修正

        dets, dt = detect_frame(self.model, frame, conf=0.4)
        person = self.biggest_person(dets)

        if person:
            x1, y1, x2, y2 = person["box"]
            cx = (x1 + x2) / 2.0
            offset = max(-1.0, min(1.0, (cx - W/2) / (W/2)))

            target = PAN_CENTER + offset * (PAN_MAX - PAN_MIN) / 2.0
            self.pan += (target - self.pan) * SMOOTH

            # 快速发送，不等应答
            p, _ = self.bus.clamp(PAN_ID, self.pan)
            self.bus.s.write(("S1,%d,200\r\n" % p).encode())
        else:
            # 没人 → 慢慢回中
            self.pan += (PAN_CENTER - self.pan) * 0.1
            self.bus.s.write(("S1,%d,400\r\n" % int(self.pan)).encode())

为什么用「快速发送」而不是 bus.move()？

bus.move() 会等待舵机应答，约 400ms，太慢，跟不动目标

跟随循环里直接写串口，不等应答，每帧都能发新指令

同时每 2 秒清一次接收缓冲，避免固件的 TX 回显和 HELLO 心跳堆积

## 4.4 工程工具实现

### 4.4.1 FlyMcu 自动烧录

问题：FlyMcu 是 Delphi 编写的 GUI 程序，每次烧录都要手动点击，非常耗时。我尝试了多种自动化方案：

| 方案 | 结果 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| UI Automation 查找控件 | ❌ | Delphi VCL 不暴露子控件给 UIA |
| SendKeys 发送快捷键 | ❌ | 窗口未获得焦点，按键丢失 |
| BM_CLICK 消息 | ❌ | Delphi 自绘按钮不响应标准按钮消息 |
| 真实鼠标点击（窗口未置顶） | ❌ | 窗口被遮挡，点击落在其他窗口 |
| 真实鼠标点击（窗口置顶） | ✅ | 成功 |

最终实现：

1. 修改 FlyMcuConfig.ini 预置参数
   Port=2（对应 COM4）、PortBps=4（115200）、FileName=xxx.hex
   cbSTMWriteOption=0（不写选项字节）、cbSTMExecAfterFlash=1（烧完运行）

2. 启动 FlyMcu.exe

3. 用 Win32 API 把窗口移到 (30,30) 并置顶
   SetWindowPos(hwnd, HWND_TOPMOST, 30, 30, 720, 560, SWP_SHOWWINDOW)
   SetForegroundWindow(hwnd)

4. 枚举子窗口，按类名（TButton）+ 文本（含 "(P)"）找到「开始编程」按钮

5. 获取按钮屏幕坐标，移动鼠标 + 发送真实鼠标事件
   SetCursorPos(cx, cy)
   mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, ...)
   mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, ...)

6. 轮询 ProgramLogs.txt，检测到 "Program Success" 即成功

效果：一条命令完成烧录，当天迭代十余次固件，节省大量时间。

### 4.4.2 版本管理与文档

使用 Git 管理代码，推送到 GitHub。文档使用 python-docx 生成，LibreOffice 转换为 PDF，PyMuPDF 渲染检查排版。

# 五、技术难点与解决方案

本章记录项目开发中遇到的 8 个真实难点。每个难点都包含：现象描述、排查过程、根本原因、解决方案、经验教训。

## 1. LX-16A 协议帧格式错误（花费时间最长）

现象

舵机 LED 常亮，说明供电正常

STM32 收到命令并回显 OK，说明串口通信正常

但舵机完全不转、也不回应读位置指令

尝试了 20 多种组合：不同波特率、不同时序、不同协议顺序、解除写保护、按页擦除……全部无效

排查过程

确认 STM32 与 PC 通信正常（PING → PONG）

确认信号线连通（用 LOOP 回环自测，PA2 发 0x55，PA3 能收到）

确认舵机有电（LED 亮）

下载官方协议文档，逐字节对比发送的帧

发现：我发的帧比官方例子多 2 个字节

根本原因

凭记忆编写协议，在位置控制指令里多加了「速度」2 个字节

导致 Length 字段与参数实际长度不匹配

舵机固件校验不通过，静默丢弃整个数据包（不返回任何错误）

解决方案

按官方文档修正：位置控制指令只有 4 字节参数（角度 2 + 时间 2）

Length = ID(1) + Cmd(1) + 参数(4) + 校验和(1) = 7

修正后帧格式与官方例子完全一致：55 55 01 07 01 F4 01 E8 03 16

舵机立即恢复正常

经验教训

协议文档必须逐字节核对，不能凭记忆实现

写完协议编码后，先用官方例子做单元测试比对

嵌入式设备的协议错误通常是「静默失败」，不会有任何提示

## 2. Jetson 系统更新后摄像头完全消失

现象

之前摄像头工作正常

执行了系统批量更新（894 个包）

重启后 /dev/video0 不存在，i2cdetect 看不到任何设备

排查过程

检查 dmesg，没有摄像头驱动加载记录

检查设备树 overlay 配置

发现 /boot/extlinux/extlinux.conf 的 DEFAULT 被改回 primary

根本原因

系统更新重置了引导配置

DEFAULT 从 JetsonIO 变成 primary

导致 tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual.dtbo 这个 overlay 没有被加载

IMX219 摄像头依赖这个 overlay 才能被识别

解决方案

执行 sudo sed -i 's/^DEFAULT primary$/DEFAULT JetsonIO/' /boot/extlinux/extlinux.conf

重启后摄像头恢复

建立习惯：Jetson 每次系统更新后都检查这个文件

经验教训

嵌入式设备的系统更新经常重置自定义配置

出问题先检查配置文件有没有被覆盖，再怀疑硬件

## 3. 舵机总线无信号（面包板接线问题）

现象

舵机有电（LED 亮）

STM32 正常发送命令

舵机完全没有反应，读位置也无应答

排查过程

发送 LOOP 命令：PA2 发 0x55，PA3 接收

结果：收不到任何数据

根本原因

PA2 和 PA3 的杜邦线插在面包板的不同横排

面包板的一排 5 个孔是连通的，但不同排之间不连通

因此 PA2 和 PA3 实际上没有连接在同一根信号线上

解决方案

把两根线插到同一横排

再次 LOOP 测试：收到 0x55，接线正常

舵机恢复正常通信

经验教训

面包板的「排」概念必须搞清楚

用「发什么收什么」的回环自测，能 5 秒定位线路问题

这是比万用表更快的排查方法

## 4. FlyMcu 无法自动化（GUI 程序）

现象

需要频繁烧录固件，手动点击 FlyMcu 很耗时

尝试用 UI Automation 查找按钮，返回 0 个控件

尝试 SendKeys 发送快捷键，无反应

尝试发送 BM_CLICK 消息，无反应

尝试真实鼠标点击，还是无反应

排查过程

UI Automation：Delphi VCL 不暴露子控件

SendKeys：窗口没有获得焦点

BM_CLICK：Delphi 自绘按钮不响应标准按钮消息

真实鼠标点击：截图后发现 FlyMcu 窗口被其他窗口完全遮挡

根本原因

GUI 自动化失败的原因分两类：控件不可访问、窗口不在前台

本次是后者 —— 点击坐标落在了遮挡窗口上

解决方案

用 Win32 API 枚举子窗口，按类名 TButton + 文本找到按钮

用 SetWindowPos 把窗口移到 (30,30) 并置顶

用 SetForegroundWindow 激活窗口

用 SetCursorPos + mouse_event 发送真实鼠标事件

用 ProgramLogs.txt 的追加内容判断烧录结果

经验教训

GUI 自动化失败时，先截图看屏幕实际状态，不要凭空推测

Delphi/VCL 程序的按钮必须用真实鼠标事件点击

## 5. 摄像头 FPC 排线易损（机械约束）

现象

摄像头使用 15pin 转 22pin 的硬质 FPC 排线

云台旋转时排线会被反复弯折

担心排线内部铜箔疲劳断裂（断裂后无法修复）

排查过程

分析排线的受力方式：弯折 vs 扭转

测量旋转角度与排线形变的关系

根本原因

FPC 排线耐扭转能力远高于耐弯折能力

传统全角度云台（±120°）会严重弯折排线

解决方案

软件层：限制舵机运动范围到 ±24°（400~600）

结构层：排线走线尽量靠近转轴，使旋转时以「扭转」代替「弯折」

固定层：在舵机本体上用胶带固定排线根部，让应力集中在固定点

预留服务环：留一段松弛的弯，提供形变余量

经验教训

硬件设计要考虑软件约束（软件限位是硬件保护的一部分）

排线走线的设计原则：靠近转轴、固定根部、预留余量

## 6. 舵机突然全部失去响应

现象

连续测试 2 分钟后，两个舵机同时不响应

STM32 仍能正常收发命令

舵机 LED 状态异常

排查过程

检查 STM32 通信（PING 正常）

检查信号线（LOOP 正常）

检查电源（电池电量不足）

根本原因

7.4V 锂电池耗尽

舵机连续转动耗电很大，2~3 分钟就可能耗尽

电池耗尽时舵机不会报错，只是静默不响应

解决方案

充电后恢复正常

建立电池电量检查习惯

经验教训

舵机测试要留意电池电量

电池耗尽的表现和通信故障非常相似，容易误判

## 7. 舵机位置读数出现 65534

现象

舵机转到位置 0 时，读位置返回 65534

其他位置都正常

排查过程

检查协议：位置是 16 位无符号数

65534 = 0xFFFE

根本原因

舵机顶到机械限位时有 -2 的负过冲

用无符号 16 位解析就变成了 65534

实际值应该是有符号的 -2

解决方案

解析时判断有符号数：v = v - 65536 if v > 32000 else v

显示时按实际值处理

经验教训

边界情况必须单独测试

16 位数据要明确是有符号还是无符号

## 8. PowerShell 远程命令引号丢失

现象

执行 ssh nvidia@... "python3 -c 'import servo; ...'"

远端报错：bash: -c: 行 1: 未预期的记号 "(" 附近有语法错误

排查过程

怀疑是引号转义问题

尝试多种转义方式，都不稳定

根本原因

PowerShell 会处理引号、$ 变量、换行等特殊字符

导致传给 SSH 的命令被破坏

解决方案

把脚本写成文件，用 scp 上传后执行

避免复杂的远程内联命令

经验教训

复杂的远程命令不要内联，写成文件传输

这是跨平台开发的常见陷阱

# 六、测试与验证

## 6.1 测试方法

| 测试类型 | 方法 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 固件诊断命令（PING/LOOP/SCAN/BAUD） | 串口脚本 |
| 功能测试 | 逐条验证命令（运动/读位置/改 ID/广播） | Python 脚本 |
| 性能测试 | 连续采集 2 分钟，统计帧率与延迟 | follow.py 日志 |
| 精度测试 | 指令位置 vs 实际位置对比 | read_pos 读取 |
| 边界测试 | 位置 0 / 1000 / 超限 / 断电恢复 | 手动 + 脚本 |
| 稳定性测试 | 连续运行 3500+ 帧 | 长时间录制 |

## 6.2 性能测试数据

| 指标 | 数值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 检测帧率 | 37 FPS（27ms/帧） | 1280×720 输入，YOLOv8n TensorRT FP16 |
| 检测准确率 | 100%（3509/3509 帧） | 连续 2 分钟，单人目标 |
| 舵机定位精度 | ±1 / 1000（±0.24°） | 指令值与读数对比 |
| 端到端延迟 | < 50ms | 从图像采集到机械动作 |
| 串口往返延迟 | < 10ms | 115200 波特率，8 字节命令 |
| 固件启动时间 | < 100ms | 上电到打印 READY |
| 固件体积 | 4.5 KB | arm-none-eabi-gcc -O2 |
| 内存占用 | < 2 KB RAM | 含栈和全局变量 |

## 6.3 功能验证

| 功能 | 验证方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 串口通信 | 发送 PING，期望收到 PONG | ✅ 通过 |
| 舵机单动 | S1,500 → 读位置应为 500 左右 | ✅ 501 |
| 舵机双控 | S1,400 / S2,600 → 分别读取 | ✅ 400 / 600 |
| 广播控制 | S254,500 → 两个舵机同时动 | ✅ 通过 |
| 改 ID | ID1,2 → 再读 ID1 无应答，ID2 有应答 | ✅ 通过 |
| 信号自测 | LOOP → 期望收到 0x55 | ✅ 通过 |
| 跟随 | 人员横向移动，观察舵机是否跟随 | ✅ 跟随 109 单位 |
| 丢目标处理 | 人员离开画面，舵机应回中位 | ✅ 回中 |

## 6.4 跟随实测统计

| 统计项 | 第一次测试 | 第二次测试 |
| --- | --- | --- |
| 总处理帧数 | 4121 帧 | 3509 帧 |
| 成功检出 | 4121 帧（100%） | 3509 帧（100%） |
| 目标位置范围 | x = 410 ~ 971 | x = 346 ~ 1055 |
| 舵机跟随范围 | 465 ~ 552 | 454 ~ 563 |
| 舵机摆动幅度 | 87 单位（约 21°） | 109 单位（约 26°） |

说明：第二次测试时摄像头位置经过调整，视野更开阔，因此目标移动范围更大，舵机跟随幅度也更大。

# 七、成果与量化数据

## 7.1 技术成果

| 类别 | 成果 |
| --- | --- |
| 嵌入式固件 | 裸机固件 4.5KB，手写启动文件/中断向量表/链接脚本，无第三方库 |
| 协议实现 | 完整实现 LX-16A 二进制协议（位置/ID/装载/读回） |
| 视觉系统 | YOLOv8n + TensorRT FP16，37 FPS 实时检测 |
| 控制算法 | 偏移映射 + 指数平滑 + 安全限位，100% 检测率 |
| 工程工具 | FlyMcu 自动烧录、三个诊断命令、系统化排查清单 |
| 系统集成 | 跨平台（Windows/Linux）、跨语言（C/Python）全链路打通 |

## 7.2 代码与文档统计

| 项目 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 源码文件 | 9 个 | 5 个 STM32 相关 + 4 个 Python |
| 代码行数 | 约 1500 行 | C 约 700 行，Python 约 800 行 |
| 文档篇数 | 8 篇 | 架构/接线/固件/协议/视觉/跟随/踩坑/性能 |
| 文档字数 | 约 42 KB | 包含表格、代码块、数据 |
| Git 提交 | 3 次 | 初始版本 + 报告 + 清理 |
| 项目报告 | 7 页 | 本 PDF |

## 7.3 交付物清单

GitHub 开源仓库：github.com/ZELDA-LINK-F/edge-ai-gimbal

可运行固件：STM32 裸机固件（含源码、链接脚本、构建脚本）

可运行应用：Jetson 视觉与跟随程序（camera/detect/servo/follow）

自动化工具：FlyMcu 自动烧录脚本

完整文档：8 篇技术文档 + 项目总结报告

可复现流程：从零开始按文档操作可完整复现整个系统

# 八、学习收获与反思

## 8.1 技术能力提升

| 方向 | 具体收获 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式底层 | 寄存器级编程、启动流程、中断向量表、链接脚本、时钟树配置 | 从零写出可运行的 4.5KB 固件 |
| 协议实现 | 二进制协议设计、帧格式、校验和、边界处理 | LX-16A 协议完整实现并被舵机接受 |
| 边缘 AI | 模型部署、TensorRT 加速、性能瓶颈定位 | 37 FPS 实时检测 |
| 控制算法 | 线性映射、指数平滑、安全限位设计 | 100% 检测率、±1 定位精度 |
| 系统集成 | 跨平台、跨语言联合调试 | Jetson → STM32 → 舵机全链路 |
| 工程化 | 自动化脚本、诊断工具、可复现构建 | 一条命令烧录、三个诊断命令 |

## 8.2 工程方法反思

这次项目最有价值的不是「做出来了」，而是「怎么解决的」。以下是我总结的工程方法：

### 8.2.1 协议实现要先读文档再写代码

本次最大的教训。凭记忆写协议导致多传 2 字节，舵机静默丢弃，排查近 1 小时。正确做法：先完整读官方文档，写下帧格式，用官方例子做单元测试，确认无误再集成。

### 8.2.2 自制工具反复失败要换成熟工具

自制串口烧录器在「写内存」步骤反复失败，试了 20 多种组合都没解决。最后改用野火推荐的 FlyMcu，一次成功。教训：当自制工具在同一环节反复失败时，先用成熟工具验证硬件没问题，不要在错误方向越挖越深。

### 8.2.3 GUI 自动化失败先截图

FlyMcu 自动化时，三种技术方案都失败，最后截图才发现窗口被遮挡。教训：GUI 自动化失败时，先确认屏幕实际状态，不要凭空推测。

### 8.2.4 诊断工具的价值

固件里加入 LOOP / SCAN / BAUD 三个诊断命令，把原本需要示波器的排查变成了几秒钟的串口交互。教训：花 10% 的时间做诊断工具，能节省 50% 的调试时间。

### 8.2.5 自动化的投入产出比

花约 2 小时开发 FlyMcu 自动烧录脚本。看似不值，但当天迭代了十余次固件，每次都节省 1 分钟手动操作，而且避免了操作失误。教训：重复性工作值得自动化。

## 8.3 不足与改进

| 不足 | 影响 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 协议实现前未完整读文档 | 浪费 1 小时排查 | 建立「先读文档—写测试—再集成」流程 |
| 机械结构未完成 | 当前为逻辑验证，非真正云台 | 完成摄像头固定结构 |
| 缺少自动化回归测试 | 每次改动需手动验证 | 编写 pytest 测试用例 |
| 文档写作在开发后 | 部分细节已模糊 | 开发过程中同步记录 |

# 九、后续规划

| 阶段 | 内容 | 技术要点 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 摄像头装至舵机 | 机械结构设计、FPC 走线 | 真正的云台跟随 |
| 近期 | 增加俯仰舵机（ID2） | 二维控制、双舵机协同 | 支持上下注视 |
| 中期 | 接入视觉大模型 | Ollama、qwen2.5vl:3b | 可回答「画面里是什么」 |
| 中期 | 接入语音控制 | faster-whisper、指令解析 | 语音控制云台 |
| 中期 | 人脸检测与跟随 | 人脸检测模型、多目标跟踪 | 更精细的追踪 |
| 长期 | 性能优化 | INT8 量化、模型剪枝 | 更高帧率或更低功耗 |
| 长期 | 功耗测量与优化 | 功率计、动态频率调节 | 完整的边缘性能报告 |
| 长期 | 产品化 | 外壳、电源管理、稳定性 | 可长期运行的成品 |

## 9.1 技术演进路线

阶段一（已完成）：单目标水平跟随
   ↓
阶段二：二维云台（水平 + 俯仰）
   ↓
阶段三：多模态交互（视觉 + 语音）
   ↓
阶段四：智能行为（目标识别 + 决策）
   ↓
阶段五：产品化（结构、电源、稳定性）

本报告完整记录了项目的需求分析、技术选型、系统设计、实现过程、测试验证与经验总结。

项目代码与文档已开源于 GitHub：github.com/ZELDA-LINK-F/edge-ai-gimbal

— 报告完 —

# 附录 A：引脚分配总表

| 引脚 | 功能 | 方向 | 连接对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA2 | USART2_TX | 输出 | 舵机总线 | 推挽发送 / 高阻让出 |
| PA3 | USART2_RX | 输入 | 舵机总线 | 上拉 + 接收 |
| PA9 | USART1_TX | 输出 | CH340 | 与 PC/Jetson 通信 |
| PA10 | USART1_RX | 输入 | CH340 | 与 PC/Jetson 通信 |
| GND | 电源地 | - | 面包板负极轨 | 共地关键点 |
| 5V | 电源输入 | 输入 | USB | 板子供电 |

# 附录 B：命令速查表

## B.1 固件命令

| 命令 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| PING | 心跳检测 | → PONG |
| S<id>,<pos> | 舵机运动 | S1,500 |
| S<id>,<pos>,<ms> | 定时运动 | S1,500,1000 |
| S254,<pos> | 广播运动 | S254,500 |
| R<id> | 读位置 | R1 |
| ID<old>,<new> | 改 ID | ID1,2 |
| LD<id>,<0¦1> | 卸载/装载 | LD1,1 |
| SCAN | 扫描 ID 1~20 |  |
| LOOP | 回环自测 |  |
| BAUD | 波特率扫描 |  |
| T | 发送测试帧 |  |

## B.2 Python API

| 方法 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| ServoBus() | 创建总线对象（自动识别串口） | bus = ServoBus() |
| bus.scan() | 扫描在线舵机 | → [(1, 501), (2, 498)] |
| bus.move(id, pos, ms) | 舵机运动（受安全限位） | bus.move(1, 500, 1000) |
| bus.move(..., bypass=True) | 绕过限位 | bus.move(1, 300, bypass=True) |
| bus.read_pos(id) | 读位置 | → 501 |
| bus.center() | 两个舵机回中位 | bus.center() |
| bus.clamp(id, pos) | 限位计算 | → (500, False) |

# 附录 C：参考文献

[1] NVIDIA. Jetson Orin Nano Developer Kit User Guide. 2024.

[2] STMicroelectronics. STM32F103xx Reference Manual (RM0008). 2021.

[3] STMicroelectronics. STM32F10xxx Flash memory microcontrollers Programming manual (PM0068). 2015.

[4] STMicroelectronics. USART protocol used in the STM32 bootloader (AN3155). 2021.

[5] 野火. STM32 库开发实战指南——基于野火指南者开发板. 2021.

[6] 幻尔科技. LX-16A 总线舵机通信协议. 2020.

[7] Ultralytics. YOLOv8 Documentation. 2024.

[8] NVIDIA. TensorRT Developer Guide. 2024.

[9] NVIDIA. Accelerated GStreamer User Guide. 2024.

[10] 野火. STM32F103 指南者开发板硬件规格书. 2021.